
潜山县建设工程安全文明施工措施费申请核拨评价标准

施工单位：                        工程名称：

评价人员：                        日    期：
	序号
	项 目
	评    分    标    准
	企业

自评
	现场

评价

	1
	基本建设程序
（40分）
	在工程开工前办理安全报监和施工许可手续；
（未按规定办理手续扣40分，本阶段安措费不予核退）
	
	

	2
	围 档 

封 闭

（15分）
	    1、在城区主要路段围档高度不低于2.5米，其他路段不低于1.8米。（无围挡扣5分，高度不足扣2分）
    2、施工现场围挡应沿工地四周连续设置，不得留有缺口，并根据地质、气候、围挡材料进行设计，确保围挡的稳定性、安全性。（不连续、不稳定、不安全各扣1分）
    3、围挡的用材应坚固、稳定、整洁、美观，宜选用砌体、金属板材等硬质材料，城区围挡采用砌体必须粉刷、美化。（材料不用硬质材、不整洁、不粉刷各扣1分）
	
	

	3
	大门及

图 牌

（15分）
	    1、施工现场应当有固定的出入口，出人口处应设置大门。（无固定出入口、无大门各扣2分）
    2、施工现场的大门应牢固美观，大门上应标有企业名称或企业标识,并设置五牌一图。（无企业标识、无标牌各扣1分）
    3、出人口处应当设置专职门卫保卫人员，制定门卫管理制度。（无门卫、无值班室各扣1分）
	
	

	4
	施工现场

（15分）
	    出入口、主要施工道路、施工操作场地必须硬化。工地出入口应设置洗车台、冲洗设备、沉淀池。（无施工道路、未硬化、无冲洗、无沉淀池各扣1分）
	
	

	5
	现场住宿办公等

临时设施

（15分）
	    1、现场临时设施应按国家现行规范或按设计图纸施工，符合结构安全、防火安全、清洁卫生条件要求，并经施工、监理验收合格。（不按规范施工、防火、卫生不符合要求、未经验收各扣1分）
    2、工地办公室、工人宿舍、食堂、厨房、淋浴室、厕所等临时设施齐全。（工地不住人的除外）（每缺1项扣1分）
	
	

	安全站

评价结论
	安全监督员：                         日期：


注：1、第一阶段自施工现场工程开工至基础完成，申请核拨安全文明施工措施费用40%，经评价达不到要求时，责令施工单位限期整改后重新评价，再次评价按实得分值比例退还安措费。
   2、本次暂扣安措费在第二阶段经核实继续投入后可申请返还，如第二阶段仍未投入，按挪用安措费依照法律法规进行处罚。
潜山县建设工程安全文明施工措施费申请核拨评价标准

施工单位：                        工程名称：

评价人员：                        日    期：
	序号
	项 目
	评    价    标    准
	企业自评
	现场评价

	1
	工人宿舍

（5分）
	1、施工现场必须将施工作业区与生活区严格分开不能混用，有隔离和安全防护措施。（未隔离、未分开各扣1分）
2、具有完善的消防设施。（无消防设施扣2分）
3、工人宿舍区整洁、美观，生活垃圾及时清理。（不整洁、不干净各扣1分）
	
	

	2
	材料堆放

（10分）
	1、按施工平面图分区、分类堆放材料、构件等。（未按总图堆放、堆放混乱、堆放不规范每项扣1分）
2、废料应集中并及时清理。（垃圾未清理每处扣1分）
	
	

	3
	模板

（10分）
	1、模板工程施工方案需经企业技术负责人和项目总监审批，危险性较大的工程需经专家论证审查。（无方案、未审批各扣1分，未论证扣10分）
2、现浇混凝土模板的支撑系统有设计计算书、验算书；模板材质及安装应符合施工方案及规范要求。（无计算书、材料不规范各扣1分，搭设不规范每处扣1分）
3、模板安装应有验收手续；模板拆除要有申请批准，拆除前混凝土强度必须达到规定要求。（安、拆未验收各扣1分）
	
	

	4
	施工用电

（10分）
	1、有施工用电组织设计、安全技术交底，各项资料签证齐全。    （无方案、未审批、未交底每项扣1分）
2、现场配电采用“三级配电两级保护”，接地接零采用TN-S系统，各配电箱的工作接地和重复接地符合要求，做到“一机、一闸、一漏、一箱”。（不符合要求每处扣1分）
3、经施工、监理单位验收合格。（未经验收扣2分）
4、现场照明、潮湿区域作业照明用电应符合规范要求。（照明不符合要求每处扣1分）
5、配电房、电线架设及外电防护应符合规范和设计要求。（不符合要求每项1分）
	
	

	5
	脚手架

（10分）
	1、必须使用钢管脚手架。（不是钢管脚手架扣10分）
2、有施工方案，按规定要求审批，各项资料签证齐全。（无方案、未审批、未交底各扣1分，未论证扣10分））
3、立杆基础应进行平整夯实，按要求埋地或设扫地杆，地面不积水。（基础不规范、未放线、扫地杆不符合各扣1分）
4、材料、安装必须符合施工方案有关规范的要求。（搭设不符合要求每处扣1分）
5、架体搭设完毕须经过施工、监理验收符合要求，拆除须经审批。（无验收记录、无拆除审批各2分）
	
	

	6
	三宝

四口

五临边

（15分）
	1、施工现场工人佩戴安全帽、安全带符合要求。（每发现1个扣0.5分）
2、楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口防护措施到位，所有临边防护措施到位，警示牌、标识牌设置明显，验收手续齐全。（无防护每处扣0.5分，无标志未验收每项扣1分）
3、安全帽、安全带、安全网材质符合要求。（无证各扣1分）
	
	


续上表：

	序号
	项 目
	评      价      标      准
	分值
	得分

	7
	垂直运输设备

（15分）
	1、 垂直运输设备不得使用淘汰产品，经主管部门注册备案。（淘汰产品、未注册备案扣15分）
2、垂直运输设备安装、拆除须编制专项施工方案，须经企业技术负责人和总监理工程师审批，并由具备相应资质的队伍按方案施工；安拆前须经进行安拆告知，安装完毕后，须经过检测机构检测合格，并组织综合验收，使用前办理使用登记。（无方案、未告知、未检测、无验收记录、未登记各扣2分）
3、垂直运输设备安全装置、附墙材料及安装须符合相关规定和产品使用说明书要求；必须定期维护检查并做好记录。（材料、安装不符合、无维护记录各扣1分）
4、设备使用须符合操作规程，操作人员持证上岗。（不符合每项扣1分）

5、卸料平台等安装须符合相关规定和使用标志要求，并有验收记录。（不符合每项扣1分）
	15
	

	8
	施工机具

（5分）
	1、所有现场使用的机械必须具备“三证一书”（生产许可证、产品检验证、产品合格证、使用说明书），机械操作人员须持证上岗。（每项扣为0.5分）
2、搅拌机、木工圆盘锯、钢筋机械作业场地应进行硬化，且搭设符合规范要求的操作棚；气瓶、乙炔安全装置、存放应符合规范要求。（不符合每项扣1分）
3、所有施工机具的安全保护装置应齐全、灵敏可靠，禁止使用倒顺开关，接地符合要求，并做好维修保养记录。（不符合每项扣0.5分）
	
	

	9
	安全管理

（10分）
	1、建立安全生产责任制，制定各工种安全技术操作规程。（无责任制、无操作规程每项扣1分）
2、工地有安全教育制度，新工人入场进行三级教育。（无教育制度、无三级教育卡各扣1分）
3、特种作业工人必须持证上岗。（无操作证，每个扣0.5分）
4、安全资料齐全。（每缺一项扣0.5分）
	
	

	10
	现场管理
（10分）
	1、对上级管理部门的检查的安全隐患应及时整改并回复。（未整改每次扣2分，无回复每次扣1分）
2、在省市部门检查中不应有重大安全隐患。（下达执法建议书或通报批评的每次扣3分）

3、落实项目负责人带班检查制度，实行“IFA”考勤。（无检查记录、未考勤每次扣1分）
	
	

	安全站

复核结论
	安全监督员：                              日期：


注：1、第二阶段自工程主体施工至主体完成，开始装修前，申请核拨安全文明施工措施费用40%，经评价达不到要求时，责令施工单位限期整改后重新评价，再次评价按实得分值比例退还安措费。余下部分按挪用安措费依照法律法规进行处罚。
2、第三阶段经现场检查确实完工后退付，也可凭竣工验收报告直接核退。
2
第4页共4页


